附件1

鹤山市人民医院救治能力提升建设项目-新院区建设配套项目-办公家具及设施采购项目-新院区床帘和窗帘采购项目

一、需求调查项目：鹤山市人民医院救治能力提升建设项目-新院区建设配套项目-办公家具及设施采购项目-新院区床帘和窗帘采购项目

二、需求调查项目简介：

1、项目采购预算

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹤山市人民医院救治能力提升建设项目-新院区建设配套项目-办公家具及设施采购项目-新院区床帘和窗帘采购项目 | 1 | 3093080 |

- 产品清单及技术要求：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 拟使用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动卷轴遮阳帘 | - 以现场实际测量为准 - 禁止用PVC聚氯乙烯包覆； - 阻燃标准：符合GB/T5454-1997、GB/T5455-2014标准，氧指数≥26%，损毁长度≤200mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤15S，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃； - 紫外线阻挡率：UVA-UVB≥90%或者抗紫外线：UPF＞50，T(UVA)AV＜5%，符合GB/T18830-2009标准； - 安全性能：甲醛、可分解致癌芳香胺染料、PH值、异味检测结果符合GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全规范》的C类或以上标准。 - 管槽材质：铝镁合金材质。 | 平方米 | 384 |
| 2 | 窗帘 | - 卷帘规格=窗宽*高度，以现场实际测量为准。 - 起毛起球≥4级，符合GB/T4802.1-2008标准； - 阻燃标准：符合GB/T5454-1997、GB/T5455-2014标准，氧指数≥26%，损毁长度≤200mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤15S，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃； - 色牢度：耐皂洗≥4、耐刷洗≥4、耐汗渍≥4、耐热压≥4； - 安全性能：甲醛、可分解致癌芳香胺染料、PH值、异味检测结果符合GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全规范》的C类或以上标准。 - 抗病毒活性：经检测H1N1，其抗病毒活性值≥0.65，抗病毒活性率（%）≥75；符合ISO18184:2014(E）标准（允许单独提供检测报告）； 注：第3、4项要求在2019年6月1日至投标截止日在具有CMA及 CNAS认证资质检测机构出具的同一份检测合格报告中体现（可包括第6项）。第6项可单独提供2019年6月1日至投标截止日具有CMA及CNAS资质检测机构出具的检验报告。 | 米 | 17120 |
| 3 | 床帘 | - 隔帘规格=隔帘轨道长度*高度*2倍褶皱，以现场实际测量为准。隔帘上部镂空部分高55-65公分。 - 起毛起球≥4级，符合GB/T4802.1-2008标准； - 阻燃安全标准：符合GB20286-2006或GB8624-2012标准，在水洗50次或以上，检测结果符合阻燃1级（织物）及以上或燃烧性能等级B1及以上要求，其中氧指数≥32%、损毁长度≤150mm、续燃时间≤5S、阴燃时间≤15S、燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃； - 抗菌性能：符合GB/T20944.2-2007或GB/T20944.3-2008检标准，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌值≥1或抑菌率≥90%； - 污物去除率（%）：符合QB/T2761-2006标准，甲醛≥40，甲苯≥70，二甲苯≥80； - 抗病毒活性：经检测H1N1，其抗病毒活性值≥0.65，抗病毒活性率（%）≥75；符合ISO18184:2014(E）标准（允许单独提供检测报告）； - 安全性能：甲醛、可分解致癌芳香胺染料、PH值、异味检测结果符合GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全规范》的C类或以上标准。 注：第3-5项要求在2019年6月1日至投标截止日在具有CMA及 CNAS认证资质检测机构出具的同一份检测合格报告中体现（可包括第6项）。第6项可单独提供2019年6月1日至投标截止日具有CMA及CNAS资质检测机构出具的检验报告。 | 米 | 9130 |
| 4 | 窗帘轨道 | - 以现场实际测量为准。 - 铝合金材质，规格为宽≥24mm，高≥22mm，方形轨道，国际型材厚度≥1.5mm，静音、顺滑无噪音。 - 轨道弯曲度≤0.15mm； - 漆膜硬度≥4H，漆膜厚度≥50um； - 轨道具有耐盐酸性、耐溶剂性、耐洗涤剂性、耐砂浆性等，漆面电泳处理，提供滑珠、吊环等配件且要求为不锈钢材质。 | 米 | 26250 |

## 3、商务要求

| 序号 | 目录 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期 | 产品全部验收合格后，中标人向采购人免费提供1 年上门保修服务。保修承担方为：中标人，技术支持方为：中标人。免费保修期内，所有货物保修服务方式均为中标人派员到采购人货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由中标人承担（含需要返原厂修理的所有费用）。中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。 |
| 2 | 保修期内零件工时费用 | 保修期内，免费更换零配件、免工时费。 |
| 3 | 保修期内年度维护保养 | 中标人应定期对产品进行预维护保养，每半年1次，以防患于未然。在整个产品使用过程中，中标人帮助采购人解决在应用过程中遇到的各种技术问题。 |
| 4 | 维修响应及故障解决时间 | 质保期内，中标人将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询，12小时内响应；如故障不能排除，中标人应在 2 日内提供现场维修服务。 保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。 |
| 5 | 发生质量问题的处理方式 | 免费保修期内，如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。 |
| 6 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 保修期外售后服务要求 | 保修期满后，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内 赶到现场进行修理或更换。 |
|  |  | 保修期满后，投标人应继续支持维修，并以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。 |
|  |  | 投标人及货物制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论货物有无故障先买保修服务），不得在货物中嵌设任何不利于采购人使用与维修货物的障碍。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 合同签订后，根据医院实际使用情况进行送货，从医院下达采购订单15天内送达。订制产品在双方确认后计算交货期，安装时间根据甲方实际要求，不计入交货时间范围内。将货物送至甲方指定地点，乙方应提前 3日历日通知甲方到货时间。 |
|  |  | 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。交货（具体）地点：院区（由采购人指定） |
|  |  | 中标人应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由采购人提前3天通知中标人。 |
|  |  | 货物的随机技术资料应齐全，提供但不限于如下技术文件和资料： （1）产品安装、操作和维修保养手册； （2）产品使用说明书； （3）产品出厂检验合格证 （4）产品到货清单； （5）产品保修证明，需标明保修联系方式。 |
| 2 | 质量保证 | 保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。 |
| 3 | 关于验收 | 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 中标人须提供为采购人生产该批次货物出具的具有CMA及CNAS认证的检测报告并且符合招标文件中基本参数和重点参数要求，并以此作为验收合格依据。 |
|  |  | 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a.中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料，其中技术资料包括但不限于货物配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。 b.货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c.货物具备产品合格证。 d.货物如需计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。 e.进口货物必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。 f.投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点，并承担包括但不限于货物的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 g、货物安装调试完毕，能正常运行。 |
| 4 | 付款方式 | - 合同签订后10个工作日内，采购人支付合同总价30%的预付款项；所有货物验收合格后30个工作日内支付剩余的70%款项。 - 在甲方向乙方支付本合同款项前，乙方应向甲方提供等额合法有效的发票，在甲方未收到等额合法的发票前，甲方将不予并且不承担逾期付款的违约责任。 |
| 5 | 培训 | 投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握货物的功能应用及基本故障处理技术。 |
| 6 | 报价要求 | 投标人应按货物需求的要求逐项报价。投标人提供的所有报价除另有约定外已包含购买货物费用及售后服务所发生的所有费用，包括但不限于代理费、税费、货物运至医院安装指定地点的如运输费、保险费、叉车费和装卸费；配套资料费、安装调试费、服务培训费、项目验收时的耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费用以及免费保修期内的售后服务费用等。投标总价应为各分项合计价格之和。与总项目相关的上述安装调试等费用须分摊计入各分项，不得以单项计费。 每一分项设备必须另附其详细配置清单及货号，包括附件和配件货物。 |
| 7 | 关于知识产权 | 提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂家、厂址、产品合格证等。 |
|  |  | 投标人应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。投标人保证所提供软件的合法性，如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。 |
|  |  | 采购人购买货物后，有权对该货物与其他货物进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |
| 8 | 关于商检 | 依据相关法律法规要求，如所提供的货物需由国家商检部门进行商检的，商检、检疫费用由中标人承担。 |
| 9 | 关于违约 | 中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 10%的违约金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 投标人逾期未交货物的，投标人向采购人每日偿付该批次货物款 千分之十 的违约金。投标人超过交货期限 20 日仍未交货且无合理理由的，采购人有权解除合同。 |

鹤山市人民医院

2022年8月18日